苏州市应急管理局文件

苏应急〔2021〕268号

关于印发《苏州市烟花爆竹零售店

安全管理指南》的通知

各市（区）应急管理局：

现将《苏州市烟花爆竹零售店安全管理指南》印发给你们，请认真组织学习，并督促烟花爆竹零售店遵照执行。

附件：苏州市烟花爆竹零售店安全管理指南

苏州市应急管理局

2021年8月25日

（此件主动公开）

附件

苏州市烟花爆竹零售店安全管理指南

本指南适用于苏州市内所有烟花爆竹零售店，用于规范苏州市内所有烟花爆竹零售店的设定和安全管理。

一、相关法律法规及标准规范

《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）

《烟花爆竹经营许可实施办法》（原总局令 第65号）

《烟花爆竹生产经营安全规定》（原总局令 第93号）

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

《烟花爆竹.安全与质量》（GB 10631-2013）

《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB 11652-2012）

《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128—2019）

《省应急管理厅关于进一步加强烟花爆竹行政许可和安全监管工作的通知》（苏应急函[2020] 44号）

二、选址布局

（一）选址布局要求。烟花爆竹零售店应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域，不应设置在禁放区域、居民集中居住小区、桥下及涵洞内，不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应设置在地下及半地下室内，不应设置在其地下、室内或上方有输送易燃易爆物质管道的建筑物内，不应设置在电压高于1kV的电力线路下方。

（二）外部安全距离要求。烟花爆竹零售店的外部安全距离除应满足下表的要求，还应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）等标准的要求。

| 项目 | 烟花爆竹总药量（kg） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤80 | >80且≤100 | >100且≤200 | >200且≤300 |
| 200kV及以上的区域变电站围墙，220kV以上的架空输电线路 | 50m | 60m | 65m | 70m |
| 学校，医院，幼儿园，养老院，集贸市场，文物古迹，博物馆，展览馆，档案馆，图书馆，危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘 | 100m |  |  |  |
| 其他烟花爆竹零售店 | 50m |  |  |  |
| 注：采用临时建筑物，以及两个烟花爆竹零售店之间门窗等洞口直接相对时，两个烟花爆竹零售店之间最小允许距离为80m。 |  |  |  |  |

三、建筑安全

（三）平面布置要求。零售店与其他场所联建时，零售场所与其他房间不应有楼梯或洞口相连，零售场所正上方房间不应作为营业场所、培训室、会议室，不应有人员留宿，零售场所不应作为其他场所的进出通道，内部不应设置床铺等留宿设施。

零售店存放区和销售柜台应分区布置，并保证安全疏散通道畅通。

（四）建筑结构要求。零售店墙体的耐火等级不应低于三级，当零售店为独立建筑物且与其他建筑物相距超过12m时，耐火等级可为四级；与其他场所联建，应采用厚度不小于180mm的密实砖墙或耐火极限不小于3h的密实墙，隔墙上不应设置门窗和洞口。

零售店的外墙门窗与其正上方房间对应的开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙，或挑出宽度不小于1m，长度不小于开口宽度的防火挑檐或不燃材料制作的雨搭；零售店周围25m范围内若有明火或散发火花地点，两者间应采用不燃材料实体格挡。

用于存放烟花爆竹的产品储存仓应采用不燃结构并设置不小于1m2的泄压面，当与其他建筑物相邻布置时，相邻一侧的应采用耐火极限不小于3h的围护结构，且不应设置门窗洞口。

（五）安全疏散要求。零售店建筑面积不大于100㎡可设置1个安全出口，大于100㎡的不应少于2个；店内任意处至安全出口的距离不应大于15m。

安全疏散门采用向外开启的平开门，顾客进出的门宽不应小于1.5m，搬运烟花爆竹进出的门宽不宜小于1.2m。

四、采购运输

（六）采购要求。零售店应当向烟花爆竹批发企业采购烟花爆竹并依法签订规范的烟花爆竹买卖合同，接受批发企业配送服务，不得到企业仓库自行提取烟花爆竹。

（七）运输及装卸要求。批发企业应采用符合《烟花爆竹安全管理条例》要求的运输形式配送烟花爆竹，抵达零售经营场所装卸作业时，应当轻拿轻放、妥善码放，禁止碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等不安全行为。

五、储存保管

（八）储存总量要求。烟花爆竹零售店允许存放烟花爆竹的数量应根据周边环境和使用面积确定，存放的烟花爆竹品种和数量，不得超过烟花爆竹经营许可证载明的范围和限量。

零售店允许存放烟花爆竹的总药量不应超过300kg，允许存放烟花爆竹总箱数不应超过300箱，且应满足下表要求：

| 零售场所使用面积 m2 | 最大允许存放烟花爆竹总药量 kg | 最大允许存放烟花爆竹总箱数 箱 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 50 | 50 |
| >10且≤15 | 70 | 70 |
| >15且≤25 | 100 | 100 |
| >25且≤35 | 140 | 140 |
| >35且≤50 | 190 | 190 |
| >50且≤70 | 250 | 250 |
| >70且≤200 | 300 | 300 |

（九）储存管理要求。烟花爆竹的堆放应稳固，堆放高度不应超过2m，不应与其他商品或杂物混合存放，烟花爆竹的存放应防水防潮。

零售店应建立烟花爆竹出入库记录，妥善保管购销票据、产品配送单。

六、经营销售

（十）经营领证要求。从事烟花爆竹零售的经营者应取得《烟花爆竹经营（零售）许可证》，经营单位不得出租、出借、转让、买卖、冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证，变更零售点名称、主要负责人或者经营场所应重新办理零售许可证。

烟花爆竹经营单位应当在经营（办公）场所显著位置悬挂烟花爆竹经营许可证正本。批发企业应当在储存仓库留存批发许可证副本。

（十一）经营行为要求。零售经营者不得采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹，不得销售按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹，不得采购、储存和销售烟火药、黑火药、引火线，仅允许零售符合GB 10631规定的个人燃放类产品。

零售经营者不应在许可证载明的场所外销售、存放烟花爆竹，不应在店外随意摆放烟花爆竹；不应在零售场所外30m范围内燃放爆竹等地面类产品，不应在零售场所外80m范围内燃放组合烟花等升空类产品。

零售店应当设置清晰、醒目的易燃易爆以及周边严禁烟火、严禁燃放烟花爆竹的安全标志；零售店内严禁有明火，且不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，采暖设备距离烟花爆竹不应小于300mm。

零售店应制定并在现场张贴应急处置措施，在醒目位置张贴应急联系电话。

（十二）废弃处置要求。烟花爆竹零售店不得随意丢弃、转让、赠送、销售过期的烟花爆竹，不应将过期产品与合格产品混存。

零售店不得私自销毁过期的烟花爆竹，大批量的烟花爆竹废弃物应委托符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161）要求的单位处置。

七、安全管理

（十三）安全人员要求。零售店主要负责人应依法参加安全教育培训并考核合格，其他从业人员应经过相关安全知识教育培训。

（十四）安全制度及操作规程要求。零售店应制定并张贴烟花爆竹零售经营安全责任制、安全管理制度和安全操作规程。

安全责任制应包括负责人安全责任制、销售人员和看护人员安全责任制；安全管理制度应包括现场管理、安全检查、隐患整改、事故报告等制度；安全操作规程应包括烟花爆竹的查验、拆箱、搬运、堆码等安全要求。

（十五）消防和电气安全要求。零售店内应配备5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，使用面积不大于100m2的零售店应至少配备2具，大于100m2的应至少配备4具且分为2个设置点，设置点应位于便于取用的位置。

零售店的电气线路不应有明接头，线路接头处采用防护等级不低于IP54的接线盒；室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃性绝缘导线。用电设备宜采用可燃性粉尘环境用电气设备22区DIP22、IP54。

零售店采用普通电气设备时，应与烟花爆竹保持不小于1.2m的水平投影距离，且不应采用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。

抄送：市公安局、市交通运输局、市市场监督管理局。

苏州市应急管理局办公室                  2021年8月25日印发